Podoskopija – ova dijagnostička metoda koristi podoskop (aparat koji ima merni dio čvrstog stakla, koso položeno ogledalo i električnu lampu za rasvetu .

Analiza stopala se može vršiti oslanjanjem na jednu potom na drugu nogu, stajanjem na prstima i petama, uvrtanjem stopala prema spolja i unutra. U okviru ove metode se pomoću uglomera može meriti i devijacija pete.

Podoskop

Pedobarografija

Pedobarografija nam omogućava određivanje oblika i funkcije stopala i dizajniranje ortopedskih uložaka uvođenjem novih računarskih tehnologija i programa za dvodimenzionalnu i trodimenzionalnu analizu funkcija stopala tokom stajanja ili hodanja.

Dijagnostička metoda se sastoji u tome da ispitanik bosim nogama u dinamici tj.hodu, prođe preko platforme u kojoj su smešteni softverski senzori, a koji registruju sva odstupanja od normalne fiziološke i funkcionalne uloge stopala. U okviru analize dobivenog nalaza pedobarografije, moguće je utvrditi više parametara (odstupanja hoda od fiziološke linije hoda, distribucija opterećenja za pojedine delove stopala i neadekvatna opterećenja pojedinih delova stopala).

Pedobarografija

Nakon dijagnostičkih postupaka i dobijenih podataka na emed sistemu podaci se prenose u 3D grafički oblik, pri čemu se uz CAD/ CAM sistem dobija mogućnost trodimenzionalnog kreiranja ortopedskog uloška i to individualno za svakog pacijenta.

EMED i CAD/CAM sistemi daju milimetarski tačan uvid u postojanje svih deformiteta stopala, neadekvatan, loš i agresivan oslonac stopala od podlogu u dinamici, i sve ostale situacije u domenu patološkog.

Konačni podaci o kreiranom ortopedskom ulošku, nakon provere lekara koji je i klinički pregledao pacijenta, upućuju se robotu .

Robot izrađuje ortopedski uložak od tačno određene vrste materijala, a koja je određena u skladu sa pregledom i rezultatima analize.

Prednost pedobarografije i robotske izrade individualnih ortopedskih uložaka je i izbor materijala koji su različite tvrdoće koja se izražava u shorima. Najčešće se koriste materijali tvrdoće od 15 do 50 shora. Izrada uložaka i odabir materijala je i u zavisnosti od dijagnoze                 (dijabetično stopalo, reumatska oboljenja, starosti pacijenta, vrste sporta ukoliko je aktivni sportista).

Konačno izrađen individualni ortopedski uložak je po kvalitetu i preciznosti izrade neuporedivo bolji od rukom izrađenog.

Robot za izradu individualnih ortopedskih uložaka